데이터 통신 과제 #2

2021-2nd Week 5

컴퓨터 과학과

201810993 정경재

모든 과제들의 코드는 github 2nd homework.data_communication에 있습니다.

https://github.com/arad4228/2021.2nd.homework

간략하게 수정된 부분을 올리면 다음과 같습니다.

16QAM을 구현하기위한 code 수정 부분

% Symbol 생성

M = 4;

symTable = zeros(1,16);

for i = 1:16

r = mod((i),M);

q = fix(i/M);

if q == 0

if r == 0

symTable(i) = complex(3,-3);

else

x = 2*r-1-M;

symTable(i) = complex(x,3);

end

else

if r == 0

y = 2*q-1-M;

symTable(i) = complex(3,y);

else

x = 2*r-1-M;

y = 2*q-1-M;

symTable(i) = complex(x,y);

end

end

end

또는 아래 방법을 사용.

M = 4;

symTable = zeros(1,16);

for i = 1: 16

r = mod(i-1,M);

q = fix((i-1)/M);

symTable(i) = complex(2*(r+1)-1-M,2*(q+1)-1-M);

end

% 랜덤 신호 만들기

m = randi(16,1,Nsym);

% 심볼 신호 만들기

bbSym = zeros(1,Nsym);

for i =1:length(m)

if mod(m(i),M) == 0

if fix(m(i)/M) == 0

bbSym(i) = complex(3,3);

else

bbSym(i) = complex(3,2*fix(m(i)/M)-1-M);

end

else

if fix(m(i)/M) == 0

bbSym(i) = complex(2*mod(m(i),M)-1-M,3);

else

bbSym(i) = complex(2*mod(m(i),M)-1-M,2*fix(m(i)/M)-1-M);

end

end

end

또는 아래 방법을 사용.

% 심볼 신호 만들기

bbSym = zeros(1,Nsym);

for i = 1: length(m)

r = mod(m(i)-1,M);

q = fix((m(i)-1)/M);

bbSym(i) = complex(2*(r+1)-1-M,2*(q+1)-1-M);

end

% Signal Space Representation

figure(3)

scatter(real(bbSymN_rx), imag(bbSymN_rx));

grid on;

axis([-4 4 -4 4]);

hold on;

scatter(s(1,:),s(2,:),'r*');

% Optimal Receiver

hd_bbSym = zeros(1,Nsym);

for i= 1:Nsym

%±âÁ¸ÀÇ ¹æ¹ýÀ¸·Î´Â Ãß°¡ÀûÀÎ Á¶°ÇÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.

%µû¶ó¼­ ¶Ç ´Ù¸¥ ¹æ¹ýÀÎ °Å¸®¸¦ ÅëÇØ ÇØ°áÇØº¸¸é

corr_result = (real(bbSymN_rx(i)) - real(symTable)).^2 + (imag(bbSymN_rx(i)) - imag(symTable)).^2;

[dammyVal hd_index] = min(corr_result);

hd_bbSym(i) = symTable(hd_index);

end

N0를 조정하며 SNR값을 도출

첫번째: QAM, 16QAM에 대해 다음 환경에서 수신 신호의 signal constellation을 그려보기.

- QAM 5db.

- QAM 10db.

- QAM 15db.

- 16 QAM 5db.

- 16 QAM 10db.

- 16 QAM 15db.

두번째: QAM, 16QAM에 대해 ML detector 수신기를 구현해보고 다음 환경에서 symbol error probability를 구해보기.

- QAM 5db.

- QAM 10db.

- QAM 15db.

- 16 QAM 5db.

- 16 QAM 10db.

- 16 QAM 15db.